- G05 Thermosäule

| Thermoelement, bei dem die Lötstellen auf den Temperaturen 0°C und 100 °C gehalten werden. | Thermosäule |  |
| --- | --- | --- |

- Wie ist eine Thermosäule aufgebaut?

- Prinzip: Temperaturabhängigkeit der Thermospannung

Dabei wird die Temperaturabhängigkeit der Kontaktspannung zwischen zwei verschiedenen Metallen (z.B. Kupfer - Konstantan) genutzt. Bei einem Thermoelement sind die zwei Metalle miteinander verlötet. Eine Lötstelle wird auf einer genau bekannten Temperatur gehalten, die andere Lötstelle wird auf die zu messende Temperatur gebracht. Aus der abgegriffenen Thermospannung kann man auf die Temperaturdifferenz der beiden Lötstellen und damit auf die unbekannte, zu messende Temperatur schließen.

- Thermosäule

Bei einer Thermosäule sind einfach mehrere Thermoelemente hintereinander geschaltet.

- Physikalischer Hintergrund zur Thermospannung

Um frei bewegliche Elektronen aus einem Metall herauszuschlagen, muss eine Austrittsarbeit WA gegen die Anziehung der Elektronen durch die positiv geladenen Metallionen geleistet werden. Bringt man nun zwei Metalle mit unterschiedlicher Austrittsarbeit WA in Kontakt, so fließen Elektronen vom Metall mit der kleineren Austrittsarbeit WA1 in das Metall mit WA2 > WA1. Durch die so entstehenden Raumladungen verschieben sich die Potentiale  in beiden Metallen. Dadurch entsteht eine Kontaktspannung U = 1 - 2 zwischen beiden Metallen, die von der Temperatur des Kontakts abhängt.

In guter Näherung gilt für Elektronen im Metall die Boltzmann-Verteilung (eigentlich gilt die Fermi-Verteilung):

n1n2=e−ΔEkT

Dabei bedeuten n1, n2 die Teilchenkonzentrationen bei den Energien E1, E2 mit E = E1 - E2 .

Durch die Kontaktspannung U ist die Differenz der Elektronen-Austrittsarbeit gegeben:

E = - e (2 - 1) = e U

Damit folgt  U=ΔEe=kTe⋅lnn1n2

Dabei ist das Verhältnis n1/n2 im wesentlichen durch die Austrittsarbeit bestimmt und weniger temperaturabhängig. Damit bildet sich zwischen zwei Kontakten, die auf unterschiedlichen Temperaturen gehalten werden, eine Thermospannung aus mit

Uth=ke⋅lnn1n2(T1−T2)=a⋅ΔT

Diese ist in weiten Temperaturbereichen proportional zur Temperatur-Differenz T.